NovoLux 40 mm

Novoferm Sektionaltor, Alu-Rahmenkonstruktion

Kurzbeschreibung

•	großflächig verglast

•	mit elektrischem Antrieb

•	auch mit Seitenteil

•	auch mit Schlupftür

Profilrahmen-Bautiefe

40 mm

Mindest-Sturzhöhe bei Normalbeschlag

> 400 mm bis Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

> 450 mm über Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

Niedrigsturzbeschlag

> 200 mm Sturzhöhe

Torgröße

Max. 8.000 x 6.000 mm

Erforderlicher Platzbedarf

siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Sektionaltor NovoLux

großflächig verglast

Torblatt

Untere Bodensektion doppelwandige, verzinkte Stahlpaneele, Dicke 40 mm, thermisch isoliert, injiziert mit PU-Schaum gemäß Materialklassen DIN 4102 und DIN 18164.

Darüberliegende Sektionen Alu-Rahmensprossensektion E6/EV1 eloxiert mit Kunststoff-Doppelverglasung und Aluminium Glasleisten innen.

Verglasung

mit Acrylscheiben, klar, 3 mm dick.

Dichtungen in wetterbeständiger APTK-Qualität, unteres Torglied mit Doppellippen-Schlauch-Profildichtung als Bodendichtung, oberes Torglied mit Sturzdichtung, Doppellippen-Seitendichtung als Kunststoff-Anschlagleiste und Dichtlippe, Mitteldichtung, verdeckt zwischen den Tor-Sektionen.

Beschläge

- Beschlagtyp T 240  Laufschienen mit Umlenkung für Niedrigsturz

- Beschlagtyp T 340  Laufschienen mit Umlenkung für Niedrigsturz

- Beschlagtyp T 450  Laufschienen mit Normalumlenkung

- Beschlagtyp T 400  Höhergeführte Laufschienen mit Umlenkung

- Beschlagtyp T 400 HF Höhergeführte Laufschienen mit unten liegender Federwelle

- Beschlagtyp T 500  als Senkrechtläufer

- Beschlagtyp T 500 HF als Senkrechtläufer mit unten liegender Federwelle

Gewichtsausgleich durch ein hinter dem Sturz angebrachtes Torsionsfedersystem (Lebensdauer 30.000 Zyklen)

Fallschutz des Torblattes bei Torsionsfederbruch durch TÜV geprüfte Sicherheitselemente.

Einbausituation N = Normalbeschlag

Torblattstellung hinter dem Sturz, waagrecht im Raum.

Laufschienenabhängung für horizontale Laufschiene durch waagrechte Rohrprofile samt Haltewinkel.

Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, Elektromagnetbremse, Wendeschütz, einstellbare End- und Sicherheitsendschalter, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze mittels Stahlwelle, Nothandkurbel, Fang-Vorrichtung. T100 Steuerung. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“. Halbe-Höhe-Stopp.

Oberflächen

Torpaneele mit Polyestergrundierung (außen),aus Coil-Coating-Material Außenoberfläche mit Microprofilierung. in den Vorzugsfarben Feuerrot RAL 3000,  Saphirblau RAL 5003, Enzianblau RAL 5010, Tannengrün RAL 6009, Mausgrau RAL 7005, Anthrazitgrau RAL 7016, Sepiabraun RAL 8014, Grauweiß RAL 9002, Tiefschwarz RAL 9005, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010.

Innen grauweiß, annähernd RAL 9002 (horizontal profiliert).

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

lichte Durchgangsmaße

(B x H mm): .......... x ...........

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

	Bodensektion als Alu-Profil

mit vertikalen Sprossen, baugleich mit verglasten Sektionen, Felderfüllung mit Alu-Stucco-Platten

	doppelwandig

	Als NovoLux XL

	Bis 4.000 mm durchgängige Verglasung ohne Sprossen

	Breite max. 4.000 mm, Höhe max. 5.000 mm

	Alle Füllungen Höhegleich

	Alle Sektionen versteift

	Andere Verglasungen

- mit Polykarbonat Scheiben, klar, 3 mm dick.

- mit Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit kratzfeste Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit 25 mm Doppelverglasung protect ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm Polycarbonat )

- mit 25 mm Doppelverglasung pearl ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 SAN struktur )

- mit 25 mm Glas Opal  ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 mm SAN Opal )

- mit 25 mm Glas Braun ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Braun)

- mit 25 mm Glas Grau ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grau)

- mit 25 mm Glas Grün ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grün)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN 3-fachverglasung)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN3-fach Verglasung in kratzfester Ausführung)

- mit 4 mm Hartglas (ESG) blank, Grün, Blau, Braun

- mit 25 mm Stegplatte Polycarbonat  U = 1,3 m2 W/m2K, Klar, Opal oder Grau

- mit Edelstahl-Streckmaterial (Gesamtstärke: 3 mm)

- mit 3mm Alu Lochblech Ø 6 steek 15 mm dicke 3 mm

- mit 25 mm alu stucco brut xps ( 25 mm sandwichplatten)

	Andere Einbausituationen / Beschlagarten

	B45+ = Normalbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B350 = höhergeführter Laufschienenbeschlag

	B350+ = höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B20 = Niedrigsturzbeschlag

	B20+ = Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B550 = Vertikalbeschlag

	Sturzblende

	Seitlich stumpfer Wandanschluss aus verzinkten Stahlprofilen (wenn bauseits kein Anschlag vorhanden)

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. Hohe Schwelle

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. niedrig Schwelle

	Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Schlupftür als einbaufertiges Türelement, ansichtsgleich zum Tor,

1.100 mm Breite x ......... mm Höhe

	DIN links,

  DIN rechts,

	nach außen öffnend

	Andere Torbetätigungen

	Handbetätigung durch Haspelketten-Handantrieb

	Handbetätigung mit einseitigem Torverschluss (bis Torgröße 4.000 x 3.500 mm)

	Elektrischer Antrieb mit Kettenrädern aus Stahl für Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“, Schutzart IP65.

	Schlüsselschalter

	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Weitere Betätigungselemente

	Unfallschutz-Kontaktleiste

	Zugschalter

	Funkfernsteuerung

	Induktionsschleife

	Lichtschranken

	automatische Schließung

	Warnblinkleuchte

	Ampelanlagen

	Verzögerungsrelais

	100% Einschaltdauer

	Zeitschaltuhr

	Farbige Oberflächen

Farbe .............................

	Bodensektion und Alu-Profile mit Nasslackierung, seidenmatt

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: