Thermo 40 mm

Novoferm Sektionaltor

Kurzbeschreibung

•	mit elektrischem Antrieb

•	auch mit Seitenteil

•	auch mit Schlupftür

Bautiefe

40 mm

Mindest-Sturzhöhe bei Normalbeschlag

> 400 mm bis Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

> 450 mm über Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

Niedrigsturzbeschlag

> 200 mm Sturzhöhe

Torgröße

Max. 8.000 x 6.000 mm

Erforderlicher Platzbedarf

siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Torblatt

doppelwandige, verzinkte Stahlpaneele, Dicke 40 mm, thermisch isoliert, injiziert mit PU-Schaum gemäß Materialklassen DIN 4102 und DIN 18164.

Beschläge

- Beschlagtyp T 240  Laufschienen mit Umlenkung für Niedrigsturz

- Beschlagtyp T 340  Laufschienen mit Umlenkung für Niedrigsturz

- Beschlagtyp T 450  Laufschienen mit Normalumlenkung

- Beschlagtyp T 400  Höhergeführte Laufschienen mit Umlenkung

- Beschlagtyp T 400 HF Höhergeführte Laufschienen mit unten liegender Federwelle

- Beschlagtyp T 500  als Senkrechtläufer

- Beschlagtyp T 500 HF als Senkrechtläufer mit unten liegender Federwelle

Gewichtsausgleich durch ein hinter dem Sturz angebrachtes Torsionsfedersystem (Lebensdauer 30.000 Zyklen)

Fallschutz des Torblattes bei Torsionsfederbruch durch TÜV geprüfte Sicherheitselemente.

Einbausituation N = Normalbeschlag

Torblattstellung hinter dem Sturz, waagrecht im Raum.

Laufschienenabhängung für horizontale Laufschiene durch waagrechte Rohrprofile samt Haltewinkel.

Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, Elektromagnetbremse, Wendeschütz, einstellbare End- und Sicherheitsendschalter, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze mittels Stahlwelle, Nothandkurbel, Fang-Vorrichtung. T100 Steuerung. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“. Halbe-Höhe-Stopp.

Oberflächen

Torpaneele mit Polyestergrundierung (außen),aus Coil-Coating-Material Außenoberfläche mit Microprofilierung. in den Vorzugsfarben Feuerrot RAL 3000,  Saphirblau RAL 5003, Enzianblau RAL 5010, Tannengrün RAL 6009, Mausgrau RAL 7005, Anthrazitgrau RAL 7016, Sepiabraun RAL 8014, Grauweiß RAL 9002, Tiefschwarz RAL 9005, Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007, Reinweiß RAL 9010.

Innen grauweiß, annähernd RAL 9002 (horizontal profiliert).

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

lichte Durchgangsmaße

(B x H mm): .......... x ...........

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

	Verglasung:

	….. Fenster isoliert  ca. 700 x 300 mm abgerundete Ecken

	….  Fenster isoliert ca. 650 x 350 mm rechteckig

	…..Fenster dreifach isoliert ca. 650 x 350 mm rechteckig

	….. Stück Lichtbandsektion NovoLux aus eloxierten Aluminium - Rohrprofilen Aluminium-Glashalteleisten innen.

- mit Polykarbonat Scheiben, klar, 3 mm dick.

- mit Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit kratzfeste Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit 25 mm Doppelverglasung protect ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm Polycarbonat )

- mit 25 mm Doppelverglasung pearl ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 SAN struktur )

- mit 25 mm Glas Opal  ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 mm SAN Opal )

- mit 25 mm Glas Braun ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Braun)

- mit 25 mm Glas Grau ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grau)

- mit 25 mm Glas Grün ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grün)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN 3-fachverglasung)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN3-fach Verglasung in kratzfester Ausführung)

- mit 4 mm Hartglas (ESG) blank, Grün, Blau, Braun

- mit 25 mm Stegplatte Polycarbonat  U = 1,3 m2 W/m2K, Klar, Opal oder Grau

- mit Edelstahl-Streckmaterial (Gesamtstärke: 3 mm)

- mit 3mm Alu Lochblech Ø 6 steek 15 mm dicke 3 mm

	Andere Einbausituationen / Beschlagarten

	B45+ = Normalbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B350 = höhergeführter Laufschienenbeschlag

	B350+ = höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B20 = Niedrigsturzbeschlag

	B20+ = Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B550 = Vertikalbeschlag

	Sturzblende

	Seitlich stumpfer Wandanschluss aus verzinkten Stahlprofilen (wenn bauseits kein Anschlag vorhanden)

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. Hohe Schwelle

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. niedrig Schwelle

	Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Schlupftür als einbaufertiges Türelement, ansichtsgleich zum Tor,

1100 mm Breite x ......... mm Höhe

	DIN links,

	DIN rechts,

	nach außen öffnend

	Andere Torbetätigungen

	Handbetätigung durch Haspelketten-Handantrieb

	Handbetätigung mit einseitigem Torverschluss (bis Torgröße 4.000 x 3.500 mm)

	Elektrischer Antrieb mit Kettenrädern aus Stahl für Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“, Schutzart IP65.

	Schlüsselschalter

	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Weitere Betätigungselemente

	Unfallschutz-Kontaktleiste

	Widerstandsklasse 2 Set laut ENV 1627 für handbetätigte Tore mit Zertifikat

	Widerstandsklasse 2 Set laut ENV 1627 für elektrisch betriebenen Tore mit Zertifikat

	100.000 Lastspiele Federn

	Zugschalter

	Funkfernsteuerung

	Induktionsschleife

	Lichtschranken

	automatische Schließung

	Warnblinkleuchte

	Ampelanlagen

	Verzögerungsrelais

	100% Einschaltdauer

	Zeitschaltuhr

	Farbige Oberflächen

Farbe .............................

	Alu-Profile mit Nasslackierung, seidenmatt

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: