Thermo 80 mm

Novoferm Sektionaltor

Kurzbeschreibung

•	mit elektrischem Antrieb

•	auch mit Seitenteil

•	auch mit Schlupftür

Bautiefe

80 mm

Mindest-Sturzhöhe bei Normalbeschlag

> 400 mm bis Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

> 450 mm über Torgröße

B 5.000 x H 4.000 mm

Niedrigsturzbeschlag

> 200 mm Sturzhöhe

Torgröße

Max. 8.000 x 6.000 mm

Erforderlicher Platzbedarf

siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Sektionaltor Thermo 80 mm

Torblatt

doppelwandige, verzinkte Stahlpaneele, Dicke 80 mm, thermisch isoliert, injiziert mit PU-Schaum gemäß Materialklassen DIN 4102 und DIN 18164. Torpaneele mit Polyestergrundierung (außen),aus Coil-Coating-Material Außenoberfläche mit Microprofilierung. in der Vorzugsfarbe Grauweiß RAL 9002.

Innen grauweiß, annähernd RAL 9002 (horizontal profiliert).

Dichtungen in wetterbeständiger APTK-Qualität, unteres Torglied mit Doppellippen-Schlauch-Profildichtung als Bodendichtung, oberes Torglied mit Sturzdichtung, Doppellippen-Seitendichtung als Kunststoff-Anschlagleiste und Dichtlippe, Mitteldichtung, verdeckt zwischen den Tor-Sektionen.

Beschläge

- Beschlagtyp T 450  Laufschienen mit Normalumlenkung

- Beschlagtyp T 400  Höhergeführte Laufschienen mit Umlenkung

- Beschlagtyp T 400 HF Höhergeführte Laufschienen mit unten liegender Federwelle

- Beschlagtyp T 500  als Senkrechtläufer

- Beschlagtyp T 500 HF als Senkrechtläufer mit unten liegender Federwelle.

Gewichtsausgleich durch ein hinter dem Sturz angebrachtes Torsionsfedersystem (Lebensdauer 30.000 Zyklen)

Fallschutz des Torblattes bei Torsionsfederbruch durch TÜV geprüfte Sicherheitselemente.

Einbausituation N = Normalbeschlag

Torblattstellung hinter dem Sturz, waagrecht im Raum.

Laufschienenabhängung für horizontale Laufschiene durch waagrechte Rohrprofile samt Haltewinkel.

Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, Elektromagnetbremse, Wendeschütz, einstellbare End- und Sicherheitsendschalter, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze mittels Stahlwelle, Nothandkurbel, Fang-Vorrichtung. T100 Steuerung. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“. Halbe-Höhe-Stopp.

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

lichte Durchgangsmaße

(B x H mm): .......... x ...........

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

	Verglasung:

	….. Fenster isoliert  ca. 700 x 300 mm abgerundete Ecken

	….  Fenster isoliert ca. 650 x 350 mm rechteckig

	…..Fenster dreifach isoliert ca. 650 x 350 mm rechteckig

	….. Stück Lichtbandsektion Novolux aus eloxierten Aluminium - Rohrprofilen Aluminium-Glashalteleisten innen.

- mit Polykarbonat Scheiben, klar, 3 mm dick.

- mit Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit kratzfeste Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit 25 mm Doppelverglasung protect ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm Polycarbonat )

- mit 25 mm Doppelverglasung pearl ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 SAN struktur )

- mit 25 mm Glas Opal  ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 mm SAN Opal )

- mit 25 mm Glas Braun ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Braun)

- mit 25 mm Glas Grau ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grau)

- mit 25 mm Glas Grün ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grün)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN 3-fachverglasung)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN3-fach Verglasung in kratzfester Ausführung)

- mit 4 mm Hartglas (ESG) blank, Grün, Blau, Braun

- mit 25 mm Stegplatte Polycarbonat  U = 1,3 m2 W/m2K, Klar, Opal oder Grau

- mit Edelstahl-Streckmaterial (Gesamtstärke: 3 mm)

- mit 3mm Alu Lochblech Ø 6 steek 15 mm dicke 3 mm

	Andere Einbausituationen / Beschlagarten

	B45+ = Normalbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B350 = höhergeführter Laufschienenbeschlag

	B350+ = höhergeführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B20 = Niedrigsturzbeschlag

	B20+ = Niedrigsturzbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B550 = Vertikalbeschlag

	Sturzblende

	Seitlich stumpfer Wandanschluss aus verzinkten Stahlprofilen (wenn bauseits kein Anschlag vorhanden)

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. Hohe Schwelle

	Schlupftür in den werkseitig vorgeschriebenen Bereich des Tores eingebaut, nach außen öffnend, aus Alu-Profilen ansichtsgleich zum Tor, Öffnungsmaß ca. 904 x 1.950 mm. niedrig Schwelle

	Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Schlupftür als einbaufertiges Türelement, ansichtsgleich zum Tor,

1.100 mm Breite x ......... mm Höhe

	DIN links,

	DIN rechts,

	nach außen öffnend

	Andere Torbetätigungen

	Handbetätigung durch Haspelketten-Handantrieb

	Handbetätigung mit einseitigem Torverschluss (bis Torgröße 4.000 x 3.500 mm)

	Elektrischer Antrieb mit Kettenrädern aus Stahl für Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“, Schutzart IP65.

	Schlüsselschalter

	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Weitere Betätigungselemente

	Unfallschutz-Kontaktleiste

	Widerstandsklasse 2 Set laut ENV 1627 für handbetätigte Tore mit Zertifikat

	Widerstandsklasse 2 Set laut ENV 1627 für elektrisch betriebenen Tore mit Zertifikat

	100.000 Lastspiele Federn

	Zugschalter

	Funkfernsteuerung

	Induktionsschleife

	Lichtschranken

	automatische Schließung

	Warnblinkleuchte

	Ampelanlagen

	Verzögerungsrelais

	100% Einschaltdauer

	Zeitschaltuhr

	Farbige Oberflächen

Farbe .............................

	Alu-Profile mit Nasslackierung, seidenmatt

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: