NovoSpeed Flex 
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

•	besonders ökonomisch

•	windbeständig Class 0

•	Torgröße max.:

Typ Hard Edge 20 m²,

Typ Flex Edge 17,5 m²

•	Torhöhe max. 5000 mm

•	2 Ausgleichsfeder für 200.000 Zyklen.

•	öffnet mit bis zu 2 m/sec.

•	Torblattbehang 1,2 mm stark

•	Fenstersektion

•	Gummi Bodenabdichtung

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Flex 
besonders ökonomische Lösung im Innenbereich für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen

Ausführung 
horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus Aluminium U-Profilen mit integrierter Lichtschleieranlage, Torblatt aus polyesterverstärktem Kunststoff . Kunststoffabdeckung über Welle und Antrieb
❏ grau / ❏ rot / ❏ gelb / ❏ weiß / ❏ orange / ❏ blau oder ❏ schwarz, 
mit eingeschweißtem Fenster aus transparentem Kunststoff, unteres Abschlussprofil Typ Hard Edge oder Typ Flex Edge. Elektromotor (Einsteckantrieb) ❏ rechts (Standard) oder ❏ links, mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“

..... Stück 
Öffnungsmaße 
(B x H mm): .......... x ..........
(max. Torfläche siehe Kurzbeschreibung)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

Steuerung und Bedienung
❏	Bedienung durch Drucktaster, Zugschalter, Lichtschranke, Radar, Induktionsschleife oder über Funk. 
Andere Bedienmöglichkeiten auf Anfrage
❏	Schleusensteuerung in Kombination mit einem anderen Tor (gegenseitige Verriegelung)
❏	integrierte und beleuchtete Drucktastatur („AUF-STOP-ZU“) in der Führungsschiene

Sicherheit
❏	Anschluss Ampelanlage rot/grün oder rot und grün oder orangefarbenes Blinklicht
❏	Automatische Notentriegelung (nach Stromausfall)

❏	mechanische Notentriegelung (nach der Entriegelung öffnet sich das Tor)

Ausführung
❏	Führungsschienen in RAL-Farbe nach Wahl (Pulverbeschichtung)
❏	Full-Colour-Aufdruck auf dem Torblatt