NovoSpeed Heavy Outdoor
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

•	für den Innen und Auβenbereich bis 6 x 6 m

•	windbeständig Class 2

•	keine Ausgleichsfeder

•	öffnet mit bis zu 1,5 m/sec.

•	Torblattbehang 2.8 mm stark

•	Sichtsektion

•	Aluminium-Querprofil

•	Sicherheitslichtschranke

•	Sicherheitskontaktleiste,

selbstüberwachend

•	Gummiabdichtung zum Boden

•   Bürstenabdichtungen (seitlich)

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Heavy Outdoor

wirtschaftliche Lösung für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen mit minimalem Energieverlust

Ausführung

horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus verzinkten U-Profilen mit Bürstenabdichtung, Standard Spannsystem in den Führungsschienen.

Torblatt aus polyesterverstärktem Kunststoff ❏ grau / ❏ gelb / ❏ blau / ❏ orange,  je 2,8 mm stark, mit Sichtsektion aus transparentem Kunststoff, Verstärkungsprofilen aus Aluminium und unterem Abschlussprofil aus einem stabilen Alu-Querbalken (E6 / EV1) mit Gummidichtung zum Boden, Elektromotor mit Abrollsicherung ❏ rechts (Standard) oder ❏ links,

mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“ und allpolig abschaltbarem Hauptschalter, mit selbstüberwachender Sicherheitskontaktleiste, Sicherheitslichtschranke, Handkurbel zum Öffnen bei Stromausfall

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

(max. 6000 x 6000 mm)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

❏	Kunststoffverkleidung über Welle u. / o. Antrieb

❏	Seitenführungen lackiert in RAL .....................................

❏	Lichtschleieranlage

❏	andere Netzanschlusswerte als 3N~400V / 50Hz / 16A (auf Anfrage)

❏	elektrische Teile IP65 statt IP54

❏	Frequenzumrichtersteuerung für

Öffnungsgeschwindigkeit 1,5 m / sec.

Schließgeschwindigkeit 0,5 m / sec.

(statt Öffnen + Schließen mit 1 m / sec.)

Andere Bedienungselemente

(statt Drucktaster „AUF-STOP-ZU“)

❏	Druckknöpfe

❏	Zugschalter

❏	Lichtschranke

❏	Bewegungsmelder

❏	Induktionsschleifen

❏	Funkfernsteuerung

❏	Schleusensteuerung in Kombination mit einem anderen Tor (gegenseitige Verriegelung)

❏	Anschluss einer Ampelanlage

❏	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: