NovoSpeed Polara
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

- Torblatt 0,7 mm aus Kunststoff-Tuch 650 g/m2 in blau, gelb, grau, orange, rot, schwarz und weiß

- Torblatt OHNE Sichtsektion

- Aluminium Scharniere zwischen Sektionen

- Aluminium Unterbalken mit "Anti-Crash" (ohne Not-Stop)

- 2 x Radar statt eines Schließkantenschutzes

- Führungsschienen aus sendzimir verzinktem Stahlblech und versehen mit Heizbändern

- Zugluftabdichtung über Wickelrolle

- E-Antrieb für Öffnen und Schließen mit ca. 1,0 m/sek.

- Antrieb IP65 mit Heizelement

- Schaltschrank Polara IP65 mit Heizelement

- Sicherheitslichtschranke (geheizt) IP67

- Sensor für Eisbildung

- automatisches Öffnen und Schließen alle 15 Minuten

- Ohne Bedienungselemente

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Polara

besonders ökonomische Lösung für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen mit

einsetzbar bis mindesttemperaturen von -30°C (z.B. Gefrierzellen)

Ausführung

horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus verzinkten U-Profilen mit Gummi-Abdichtung, Torblatt aus

polyesterverstärktem Kunststoff

❏ grau / / ❏ gelb / ❏ weiß / ❏ orange / ❏ rot /   ❏ blau oder ❏ schwarz,

je 0,7 mm stark, ohne Sichtsektion aus transparentem Kunststoff, Verstärkungsprofilen aus Aluminium und unterem Abschlussprofil aus

einem leichten Alu-Querbalken (E6/EV1) mit Gummidichtung zum Boden und Break-away-System, Elektromotor ❏ rechts (Standard)

oder ❏ links, mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“, Handkurbel zum Öffnen bei Stromausfall

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

(max. 3500 x 5000 mm)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

❏	Führungsschienen in V2A Ausführung

❏	Komplette Wickelwelle  in V2A Ausführung

❏	Frequenzumrichtersteuerung für

Öffnungsgeschwindigkeit 1,5 m / sec.

Schließgeschwindigkeit 0,5 m / sec.

(statt Öffnen + Schließen mit 1 m / sec.)

❏	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: