NovoSpeed Retail
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

•	besonders ökonomisch

•	windbeständig Class 1

•	Torgröße max.: 2250 x 2600 mm (b x h)

•	1 Ausgleichsfeder für 100.000 oder 500.000 Zyklen oder

Gewichtsausgleich durch Federn oder Gegengewichte.

•	öffnet mit bis zu 2 m/sec.

•	Torblattbehang 0.7 mm stark

•	Fenstersektion

•	Gummi Bodenabdichtung oder Flex Edge

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Retail 
besonders ökonomische Lösung im Innenbereich für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen

Ausführung

horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus verzinkten U-Profilen mit Bürstenabdichtung,

Kunststoffabdeckung über Welle und Antrieb. Torblatt aus polyesterverstärktem Kunststoff .

❏ grau / / ❏ gelb / ❏ weiß / ❏ orange / ❏ rot /   ❏ blau oder ❏ schwarz,

je 0,7 mm stark mit eingeschweißtem Fenster aus transparentem Kunststoff, unteres Abschlussprofil Typ Hard Edge oder Typ Flex Edge. Elektromotor ❏ rechts (Standard) oder ❏ links, mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“ ❏  Einsteckantrieb  oder ❏  Aufsteckantrieb

..... Stück 
Öffnungsmaße 
(B x H mm): .......... x ..........
(max. Torfläche siehe Kurzbeschreibung)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

Steuerung und Bedienung
❏	Bedienung durch Drucktaster, Zugschalter, Lichtschranke, Radar, Induktionsschleife oder über Funk. 
Andere Bedienmöglichkeiten auf Anfrage
❏	Schleusensteuerung in Kombination mit einem anderen Tor (gegenseitige Verriegelung)

Sicherheit
❏	Anschluss Ampelanlage rot/grün oder rot und grün oder orangefarbenes Blinklicht
❏	Automatische Notentriegelung (nach Stromausfall)

❏	mechanische Notentriegelung (nach der Entriegelung öffnet sich das Tor)

Ausführung
❏	Führungsschienen in RAL-Farbe nach Wahl
❏	Full-Colour-Aufdruck auf dem Torblatt