NovoSpeed Strong
Novoferm Schnelllauf-Rolltore

Kurzbeschreibung

•	für den Innenbereich bis 5 x 5 m

•	windbeständig Class … (abhängig von Abmessung)

•	keine Ausgleichsfeder

•	öffnet mit bis zu 1,5 m/sec. (mit Frequenzumrichter)

•	Torblattbehang 0,7 - 1,2 mm stark

•	Sichtsektion

•	Aluminium-Querprofil

•	Sicherheitslichtschleieranlage

•	Gummiabdichtung zum Boden

•	Bürstenabdichtungen (seitlich)

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

Schnelllauf-Rolltore NovoSpeed Strong

wirtschaftliche Lösung für ungehinderten Materialfluss bei gleichzeitiger Erhaltung der klimatischen Arbeitsbedingungen mit minimalem Energieverlust

Ausführung

horizontale, verzinkte Stahl-Wickelwelle, seitliche Führungsschienen aus verzinkten U-Profilen mit Bürstenabdichtung, Torblatt aus polyesterverstärktem Kunststoff ❏ grau / ❏ rot / ❏ gelb / ❏ weiß / ❏ orange / ❏ blau oder ❏ schwarz, 
je 0,7 oder 1,2 mm stark, mit Sichtsektion aus transparentem Kunststoff, Verstärkungsprofilen aus Aluminium und unterem Abschlussprofil aus einem stabilen Alu-Querbalken (E6 / EV1) mit Gummidichtung zum Boden, Elektromotor mit Abrollsicherung ❏ rechts (Standard) oder

❏ links, mit Drucktaster „AUF-STOP-ZU“ und allpolig abschaltbarem Hauptschalter, mit selbstüberwachender Sicherheitskontaktleiste, Sicherheitslichtschranke, Handkurbel zum Öffnen bei Stromausfall

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

(max. 5000 x 5000 mm)

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

❏	Kunststoffverkleidung über Welle u. / o. Antrieb

❏	Seitenführungen lackiert in RAL .....................................

❏	Break-away-System (Easy Repair) im Unterbalken (anfahrbeständig)

❏	Haube über Wickelwelle aus: Stahl, Edelstahl, Kunststoff oder Aluminium

❏	andere Netzanschlusswerte als 3N~400V / 50Hz / 16A (auf Anfrage)

❏	elektrische Teile IP65 statt IP54

❏	Frequenzumrichtersteuerung für

Öffnungsgeschwindigkeit 1,5 m / sec.

Schließgeschwindigkeit 0,5 m / sec.

(statt Öffnen + Schließen mit 1 m / sec.)

Andere Bedienungselemente

(statt Drucktaster „AUF-STOP-ZU“)

❏	Druckknöpfe

❏	Zugschalter

❏	Lichtschranke

❏	Bewegungsmelder

❏	Induktionsschleifen

❏	Funkfernsteuerung

❏	Schleusensteuerung in Kombination mit einem anderen Tor (gegenseitige Verriegelung)

❏	Anschluss einer Ampelanlage

❏	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: