NovoSpeed Thermo

Novoferm Schnelllauf Sektionaltor,

Kurzbeschreibung

- besonders ökonomisch

- windbeständig Class 2-3

- Torgröße max.: 6 x 6 m

- Torsionsfeder für 100.000 Zyklen.

- öffnet mit bis zu 2 m/sec.

- Gummi Bodenabdichtung

- Öffnungsgeschwindigkeit >2,0m/sec.

- standardmäßige Ausführung mit Lichtschleieranlage

- vibrationsfreie Laufrollen

- hermetisch geschlossen durch speziell entwickelte Seitenabdichtung

- isoliertes Schienensystem

Bautiefe

40 mm

Mindest-Sturzhöhe bei Normalbeschlag (B45)

>665 mm bis Torgröße

Erforderlicher Platzbedarf

siehe Prospekt

Ausschreibungstexte – Standardausstattung

NovoSpeed Thermo

Torblatt

Doppelwandige, feuerverzinkte und thermisch getrennte Stahllamellen, Bautiefe 40 mm mit Hartschaumkern aus Polyurethan  und Fingerklemmschutz innen und außen. Sektionshöhen: 375 mm. Als Ausgleich wird die Topsektion angepasst.

Oberfläche Microline oder Stucco mit waagerechten Sicken, einschl. Boden-, Seiten -, Mittel - und Sturzdichtung mit Doppellippen. U-Wert Sektion (Auf Anfrage)

Dichtungen in wetterbeständiger APTK-Qualität, unteres Torglied mit Doppellippen-Schlauch-Profildichtung als Bodendichtung, oberes Torglied mit Sturzdichtung, Schlauch-Profildichtung als Seitendichtung und Dichtlippe, Mitteldichtung, verdeckt zwischen den Tor-Sektionen.

Beschläge

Einzelne Torsektionen durch angeschraubte Scharnierbänder mit gesichertem Stahlstift zum Torblatt verbunden, das Torblatt in den Gelenkpunkten seitlich mit Kunststoff  Scharnierbänder befestigten, kugelgelagerten Laufrollen aus hochwiderstandsfähigem Kunststoff in den Schienen geführt.

Gewichtsausgleich als Ausgleichsaggregat hinter dem Sturz angebracht, bestehend aus Querwelle mit den nach Torblattgewicht bemessenen Torsionsfedern und den seitlichen Seiltrommeln sowie der Lager- und Befestigungskonstruktion.

Einbausituation B45 = Normalbeschlag

Torblattstellung hinter dem Sturz, waagrecht im Raum.

Laufschienenabhängung für horizontale Laufschiene durch waagrechte Rohrprofile samt Haltewinkel.

Elektrischer Antrieb mit Aufsteckgetriebe (Schneckengetriebe), wartungsfrei, öldicht gekapselt, Elektromagnetbremse, Wendeschütz, einstellbare End- und Sicherheitsendschalter, Kraftübertragung vom Antrieb zur Rohrwalze mittels Stahlwelle, Nothandkurbel, Fang-Vorrichtung. T100R FU Steuerung. Druckknopftaster Aufbauform, Funktion „Auf–Halt–Zu“. Halbe-Höhe-stopp.

..... Stück

Öffnungsmaße

(B x H mm): .......... x ..........

lichte Durchgangsmaße

(B x H mm): .......... x ...........

Ausschreibungstexte – Sonderausstattung

	Verglasung:

	….. Fenster isoliert  ca. 700mm x 300mm abgerundete Ecken

	….  Fenster isoliert ca. 650mm x 350mm rechteckig

	…..Fenster dreifach isoliert ca. 650mm x 350mm rechteckig

	….. Stück Lichtbandsektion NovoLux aus Thermisch getrennte eloxierten Aluminium - Rohrprofilen Aluminium-Glashalteleisten innen.

- mit Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit kratzfeste Acrylscheiben, klar, doppelwandig 25 mm dick.

- mit 25 mm Doppelverglasung protect ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm Polykarbonat )

- mit 25 mm Doppelverglasung pearl ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 SAN Struktur )

- mit 25 mm glas Opal  ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 2,35 mm SAN Opal )

- mit 25 mm glas Braun ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Braun)

- mit 25 mm glas Grau ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grau)

- mit 25 mm glas Grün ( 1 x 2,35 mm SAN + 1 x 3 mm XT Grün)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN 3-fachverglasung)

- mit 25 mm SAN ISO  ( SAN3-fach Verglasung in kratzfester Ausführung)

- mit 25 mm Stegplatte Polykarbonat  U = 1,3 m2 W/m2K, Klar, Opal oder Grau

	Andere Einbausituationen / Beschlagarten

	B45+ = Normalbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B350 = höher geführter Laufschienenbeschlag

	B350+ = höher geführter Laufschienenbeschlag mit Dachfolge, ......° Laufschienensteigung (max. 45°)

	B550 = Vertikalbeschlag

	Sturzblende

	Feststehendes Seitenteil mit eingebauter Schlupftür als einbaufertiges Türelement, ansichtsgleich zum Tor,

1100 mm Breite x ......... mm Höhe

	DIN links, DIN rechts,

	nach außen öffnend

	Schlüsselschalter

	Aufbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Aufbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Ein–Aus–Auf–Halt–Zu“

	Einbauform, Bezeichnung „Auf–Halt–Zu“

	Weitere Betätigungselemente

	100.000 Lastspiele Federn

	Induktionsschleife

	automatische Schließung

	Warnblinkleuchte

	Ampelanlagen

	Verzögerungsrelais

	Zeitschaltuhr

	Farbige Oberflächen

Farbe .............................

	Alu-Profile mit Nasslackierung, seidenmatt

	Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: