Novoferm flexible Torabdichtung aus Aluminium

Typ NovoSeal S420

Variable Torabdichtung als Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen. Die mit Lenkern verbundenen Profile weichen bei der Anfahrt des LKW selbsttätig aus.

Ober- und Seitenplanen aus hochwertigem Markenpolyester mit doppelten Gewebeeinlagen und hohen Rückstellkräften, beidseitig beschichtet. Materialstärke 3 mm, Flächengewicht 3700g/m².

Die seitlich umlaufende Plane aus Polyester Trägergewebe ist in die Rahmenkonstruktion eingezogen.

Die Oberplane ist in der Hauptbeanspruchungszone doppelt verstärkt und in diesem Bereich geschlitzt ausgeführt.

Weiße Warnstreifen im Anfahrbereich dienen als Orientierungshilfe.

Als Zusatzfunktion erhält die Torabdichtung zur Entwässerung eine in die Plane integrierte Regenrinne – keine Traufkante.

Breite (mm):		3250 oder 3450

Höhe (mm): 		3200, 3400 oder 3600

Tiefe (mm): 		600

Breite Seitenplane (mm):	600 (bei Breite 3250) oder 700 (bei Breite 3450)

Höhe Oberplane (mm):	1000

PVC Farbe:		schwarz

Optionen

Sondergrößen bis Nennbreite 3600 mm / Nennhöhe 4500 mm

Nenntiefe 900 mm

Obere Plane mit Planenhöhe bis 1200 mm

Obere Plane lamelliert

Ausklinkung Seitenplane

Aufdruck Ziffer auf der oberen Plane

Verstärkungslamellen

Equipment

Eckabdichtungen Bumper

Eckabdichtungen Kissen