Novoferm flexible Torabdichtung aus Aluminium

Typ NovoSeal S420e

Variable Torabdichtung als Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen. Die mit Lenkern verbundenen Profile weichen bei der Anfahrt des LKW selbsttätig aus.

Ober- und Seitenplanen aus hochwertigem Markenpolyester mit doppelten Gewebeeinlagen und hohen Rückstellkräften, beidseitig beschichtet. Materialstärke 3 mm, Flächengewicht 3700g/m².

Die seitlich umlaufende Plane aus Polyester Trägergewebe ist in die Rahmenkonstruktion eingezogen.

Die Oberplane ist in der Hauptbeanspruchungszone doppelt verstärkt und in diesem Bereich geschlitzt ausgeführt.

Weiße Warnstreifen im Anfahrbereich dienen als Orientierungshilfe.

Als Zusatzfunktion erhält die Torabdichtung zur Entwässerung eine in die Plane integrierte Regenrinne – keine Traufkante.

Breite (mm):		3450

Höhe (mm): 		3400

Tiefe (mm): 		600

Breite Seitenplane (mm):	600

Höhe Oberplane (mm):	900

PVC Farbe:		schwarz

Optionen

Obere Plane mit Planenhöhe bis 1000 mm

Obere Plane lamelliert

Ausklinkung Seitenplane

Aufdruck Ziffer auf der oberen Plane

Verstärkungslamellen

Equipment

Eckabdichtungen Bumper

Eckabdichtungen Kissen