Novoferm Schaumkern-Torabdichtung

Typ NovoSeal S450

Variable Torabdichtung mit Seitenteilen aus Spezialschaum-Kern und Hubdachautomatik. Die seitenteile weichen bei versetzt oder schräg anfahrenden Fahrzeugen praktisch beschädigungslos auch seitlich aus, vollkommen unabhängig vom Dachteil.

Ober- und Seitenplanen aus hochwertigem Markenpolyester mit doppelten Gewebeeinlagen und hohen Rückstellkräften, beidseitig beschichtet. Materialstärke 3 mm, Flächengewicht 3700g/m².

Die Oberplane ist in der Hauptbeanspruchungszone doppelt verstärkt und in diesem Bereich geschlitzt ausgeführt.

Weiße Warnstreifen im Anfahrbereich dienen als Orientierungshilfe.

Als Zusatzfunktion erhält die Torabdichtung zur Entwässerung eine in die Plane integrierte Regenrinne – keine Traufkante.

Breite (mm):		3450

Höhe (mm): 		3400

Tiefe (mm): 		600

Breite Seitenplane (mm):	600

Höhe Oberplane (mm):	900

PVC Farbe:		schwarz

Optionen

Obere Plane mit Planenhöhe bis 1000 mm

Obere Plane lamelliert

Aufdruck Ziffer auf der oberen Plane