Novoferm Kissentorabdichtung

mit Spezialschaumfüllung und Lamellenkissen sowie verstellbarem Horizontalkissen

Typ NovoSeal VS250

Speziell für kleine Transporter entwickelte Torabdichtung. Lamellenkissen sorgen für eine perfekte seitliche Abdichtung.

Basiskonstruktion aus sendzimirverzinktem Stahl. Solide Basiskonstruktion für optimale Positionierung der vertikalen Kissen. Außenseite der Dach- und Abdeckkissen aus aufriebfestem PVC-Gewebe mit hohen Rückstellkräften zur optimalen Abdichtung. Kissen aus PVC ummanteltem Weichschaumstoff.

Breite (mm):		2170

Höhe (mm): 		3000

Tiefe (mm): 		810

Höhe Oberplane (mm):	351

PVC Farbe:		schwarz

Verschiebbares Oberkissen

Dachteil mit integrierter Regenrinne

Optionen

Anfahrstreifen auf den Seitenkissen

Aussparung für Rückfahrkamera.