Novoferm hydraulische Überladebrücke mit Vorschub

Typ NovoDock L550i

Stationäre elektro- / hydraulische Verladeeinrichtung mit Vorschublippe aus Stahl

- 2 hydraulische Hubzylinder, 1 hydraulischer Vorschubzylinder

- Plattform aus rutschhemmendem Stahl 10/12 mm dick

- Entsprechend Vorschriften EN 1398 und ZH 1/156

- Elektrohydraulischer Antrieb, Motorleistung max. 1,5 KW

Nennlast:			100 kN

Nennlängen (mm): 		2000, 2500, 3000, 3500, 4000 oder 4500

Nennbreiten (mm): 		2000, 2250 oder 2400

Vorschublängen (mm):	500

Bauhöhen (mm):		700 (bis NL 2500), 800 (bei NL 3000), 900 (ab NL 3500)

Oberfläche:		in RAL7016 (anthrazit), 9005 (schwarz) oder 5010 (blau)

Steuerung:		Novo i-Vision TA – 400V

Autotaster

Kabellänge:		7 m

Standard Einbaumethode	CX – Brückenrahmen zum Einbetonieren

Hierbei befinden sich am Brückenrahmen Maueranker, die mit den bauseitigen Betonstahldollen verschweißt werden. Anschließend kann betoniert werden. Die Betonierhöhe beträgt bei dieser Variante max. 110 mm. Der Vorteil dieser Variante ist die einfach herzustellende Grube. Zudem kann der Hallenboden bis auf die umlaufende Nut komplett fertiggestellt werden.

Alternative Einbaumethoden

BX – Vorabrahmen zum Verschweißen

Die Brücke wird mit einem Winkelrahmen ausgeführt, dessen Schenkel sich dann in den sogenannten Vorabrahmen legen und dort verschweißt werden. Dieser Vorabrahmen besteht aus dem Winkel mit aufgesetztem Flacheisen, der vor dem Verguss mit in die Bodenplatte eingebaut wird. Der Vorabrahmen kann optional auch durch Novoferm zur bauseitigen Montage geliefert werden. Diese Variante wird bevorzugt, um den Hallenboden unabhängig von der Brücke fertigstellen zu können. Die Brücke kann dann zu einem späteren Zeitpunkt geliefert und montiert werden.

Weitere Einbaumethoden auf Anfrage.

Optionen

Vorschub

Angeschrägt 100, 125 oder 150 mm

Plateau

Mit Spaltabdichtung EPDM zur Reduzierung von Zugluft

Sonderfarbe sonstige RAL Töne, bis Länge 4500 mm

Antirutsch- / Antidröhn Beschichtung

Sichtschürze unter Vorschublippe

Steuerung

230V

Tor / Brückenverriegelung

Externer Notaustaster

Sensor Position Überladebrücke

Kabelverlängerung 9 m, 6 m oder 3 m

Options Pakete

Green Plus		Energie Spar Funktion

Door Plus			Kombisteuerung, Auto Dock Funktion, Verriegelung