Novoferm hydraulische Überladebrücke mit Vorschub

Typ NovoDock L730i - Standard

Stationäre elektro- / hydraulische Verladeeinrichtung mit Vorschublippe aus Stahl

- 2 hydraulische Hubzylinder, 1 hydraulischer Vorschubzylinder

- Geräuscharmes Auflager mit Führung mittels Kunststoffrollen

- Plattform aus rutschhemmendem Stahl 8/10 mm dick

- Entsprechend Vorschriften EN 1398 und ZH 1/156

- Elektrohydraulischer Antrieb, Motorleistung max. 1,5 KW

Isolierte gekapselte Bauform, bei der auch während der Verladung keine Zugluft unter die Überladebrücke gelangt. Iso-Paneelverkleidung (45 mm, Farbe RAL 9002) unterhalb und an der Vorderseite der Überladebrücke. An der Vorderseite beweglich gelagert.

Nennlast:			60 kN

Nennlängen (mm): 		2000, 2500 oder 3000

Nennbreiten (mm): 		2000 oder 2250

Vorschublängen (mm):	500

Bauhöhen (mm):		830 (bis NL 3000), 900 (bei NL 3000)

Oberfläche:		in RAL7016 (anthrazit), 9005 (schwarz) oder 5010 (blau)

Steuerung:		Novo i-Vision TA – 400V

Autotaster

Kabellänge:		7 m

Standard Einbaumethode	CX – Brückenrahmen zum Einbetonieren

Hierbei befinden sich am Brückenrahmen Maueranker, die mit den bauseitigen Betonstahldollen verschweißt werden. Anschließend kann betoniert werden. Die Betonierhöhe beträgt bei dieser Variante max. 110 mm. Der Vorteil dieser Variante ist die einfach herzustellende Grube. Zudem kann der Hallenboden bis auf die umlaufende Nut komplett fertiggestellt werden.

Alternative Einbaumethoden

BX – Vorabrahmen zum Verschweißen

Die Brücke wird mit einem Winkelrahmen ausgeführt, dessen Schenkel sich dann in den sogenannten Vorabrahmen legen und dort verschweißt werden. Dieser Vorabrahmen besteht aus dem Winkel mit aufgesetztem Flacheisen, der vor dem Verguss mit in die Bodenplatte eingebaut wird. Der Vorabrahmen kann optional auch durch Novoferm zur bauseitigen Montage geliefert werden. Diese Variante wird bevorzugt, um den Hallenboden unabhängig von der Brücke fertigstellen zu können. Die Brücke kann dann zu einem späteren Zeitpunkt geliefert und montiert werden.

DX – Brückenrahmen zum Einbetonieren bei höherem Betonaufbau

Diese Ausführung ist der vorher beschriebenen Methode CZ sehr ähnlich und unterscheidet sich lediglich durch die Betonierhöhe. Der erhöhte Rahmen wird mit seitlichen und rückwärtigen Nivellierschrauben geliefert. Mit dieser Variante können Bodenaufbauten von 100 – 250 mm abgedeckt werden. Verwendung findet diese Methode häufig bei größeren Stückzahlen und dem Einsatz von Betonfertigteilen.

Optionen

Vorschub

Länge 1000 mm

Angeschrägt 100, 125 oder 150 mm

Einstoßzungen

Plateau

Sonderfarbe sonstige RAL Töne, bis Länge 3000 mm

Antirutsch- / Antidröhn Beschichtung

Steuerung

230V

Tor / Brückenverriegelung

Externer Notaustaster

Sensor Position Überladebrücke

Kabelverlängerung 9 m, 6 m oder 3 m

Options Pakete

Green Plus		Energie Spar Funktion

Door Plus			Kombisteuerung, Auto Dock Funktion, Verriegelung